Załącznik nr 2

RGK.272.11.2025.AK

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest :

zakup i dostawa sprzętu z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej

| Lp. | Nawa asortymentu | Minimalne parametry techniczne | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mobilna zapora przeciwpowodziowa | Mobilny wał przeciwpowodziowy średnica wału – 80 cm o długości 10m, wykonany z materiału Heytex PCV 850 g/m² z certyfikatem trudnopalności. Długość – 10 m, średnica 80 cm, materiał Heytex PCV 850 g/m² – trudnopalny, kaptur stabilizujący 50 cm, zawory odpowietrzające 2x1 cal, zawór napełniania/wypompowywania 2 cale (końcówką węża fi52), oczka transportowe fi 20, konstrukcja z jednego brytu materiału – brak łączeń | 10 szt. |
| 2 | Modułowy zestaw ratownictwa medycznego R1 R112 z deską i szyną | SPECYFIKACJA TECHNICZNA PLECAKA: - Wymiary: szer. 44 cm, gł. 32 cm, wys. 61 cm - Pojemność: 75 litrów - Waga: 3 kg - Materiały: COMPLAN, powłoka typu HYPALON - Nici rdzeniowe COATS EPIC, posiadające certyfikat OEKO-TEX STANDARD 100 CLASS .1 Wyposażenie plecaka: OPATRUNKI, STAZY TAKTYCZNE – CZERWONY: 1 x nożyczki ratownicze 19 cm, 2 x opaska zaciskowa typu CAT, 1 x opatrunek hemostatyczny, 2 x opatrunek wentylowy, 1 x zestaw na amputowane części ciała, 2 x plaster na rolce 5x5 cm, 3 x Codotex rozmiar 6, 1 x Nonviplast Lux 1 m x 6 cm, 4 x chusta włókninowa, 2 x opatrunek indywidualny typ W, 3 x bandaż elastyczny 12 x 4 cm, 3 x bandaż elastyczny 10 x 4 cm, 8 x bandaż dziany 10 x 4 cm, 5 x gaza 1 m2, 5 x gaza 0,5 m2, 5 x kompresy jałowe 10x10 cm (2 szt.) MASKI KRTANIOWE, SSAK, PULSOKSYMETR - NIEBIESKI: 1 x ssak ręczny, 1 x pulsoksymetr, 3 x strzykawka 20 ml, 1 x maska krtaniowa PVC rozmiar 3, 1 x maska krtaniowa PVC rozmiar 4, 1 x maska krtaniowa PVC rozmiar 5 MASKI I DRENY TLENOWE – NIEBIESKI: 2 x maska tlenowa z rezerwuarem i drenem dla dorosłych, 1 x maska tlenowa z rezerwuarem i drenem dla dzieci, 1 x dren do podawania tlenu 10 m, 3 x cewnik tlenowy typu wąsy dla dorosłych RKO – DOROŚLI: WOREK AMBU RURKI U-G – NIEBIESKI: 1 x worek samorozprężalny PCV dla dorosłych, 1 x maska do resuscytatora winylowa rozmiar 4, 3 x filtr elektrostatyczny sterylny do resuscytatora, 1 x rurka ustno-gardłowa typ GUEDEL - rozm. 5 - 11 cm, 1 x rurka ustno-gardłowa typ GUEDEL - rozm. 4 - 10 cm, 1 x rurka ustno-gardłowa typ GUEDEL - rozm. 3 - 9 cm RKO – DZIECI: WOREK AMBU, RURKI U-G – NIEBIESKI: 1 x worek samorozprężalny PCV dla dzieci, 1 x maska do resuscytatora winylowa rozmiar 2, 2 x filtr elektrostatyczny sterylny do resuscytatora, 1 x rurka ustno-gardłowa typ GUEDEL - rozm. 2 - 8 cm, 1 x rurka ustno-gardłowa typ GUEDEL - rozm. 1 - 7 cm, 1 x rurka ustno-gardłowa typ GUEDEL - rozm. 0 - 6 cm BUTLA – LUZEM: 1 x butla tlenowa stalowa 3 l z zaworem, 1 x reduktor tlenowy z wejściem typu AGA, 2 x Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych, 1 x Kołnierz ortopedyczny pediatryczny. Deska ortopedyczna dla dorosłych - kompletna Deska ze stabilizatorem głowy i pasami mocującymi z karabinkami i metalowymi szybko-złączami - 4 szt. Wymiary: Wysokość: 184 cm Szerokość: 45,1 cm Grubość: 6 cm Waga: 7.5 kg. Zestaw szyn Kramera 14 szt. - zgodny z KSRG Komplet szyn metalowych z powleczeniem do usztywniania złamań kończyn. W zestawie torba transportowa. | 8 szt. |
| 3 | Worki przeciwpowodziowe | -Worki polipropylenowe tkane o masie 50g, o wymiarach 50x80 cm z obrębkiem, bez zaciągu, przeznaczone do piasku. Kolor biały. Komplet składa się ze 100 sztuk. | 25 kpl. |
| 4 | Osuszacz powietrza | Zalecany do kubatury [m³] 701, Przepływ powietrza [m³/h] 350, Pojemność zbiornika [l] 5,7, Zużycie energii [kW] 0,7, Wydajność (20°C/60% RH) [l/24t] 21, Usuwanie skutków powodzi [m³] 280, Poziom hałasu maksymalny [dB(A)] 52, Zakres temperatury pracy [ºC] 5 - 35, Zakres pracy wilgotność [%RH] 20 - 90, Napięcie [V] 230 / 1-fazowe, Częstotliwość [Hz] 50, Czynnik chłodniczy R290, Rodzaj urządzenia - osuszacz kondensacyjny, Sprężarka rotacyjna, Higrostat elektroniczny, Filtrowanie powietrza filtr siatkowy Funkcje: stałe odprowadzenie wody, regulowany wylot powietrza Wyposażenie: kółka, wskazania diodowe, licznik czasu pracy Obudowa metalowa Szerokość [cm] 42,2 Głębokość [cm] 58 Wysokość [cm] 82 Waga [kg] 30,0 | 2 szt. |
| 5 | Plandeka PE | Plandeka polietylenowa wymiar 10x15 m Trójwarstwowa plandeka polietylenowa, gramatura180g/m2.niż 4:1 | 15 szt. |
| 6 | Klimatyzator mobilny | Tryby pracy: chłodzenie, grzanie, osuszanie, cyrkulacja; oczyszczanie z filtrem HEPA na każdym trybie pracy; Funkcje i wyposażenie dodatkowe: filtr HEPA, SWING, pilot i panel sterowania LED, timer 24 h, uniwersalna uszczelka okienna Powierzchnia maksymalna dla trybu chłodzenia (dla pom. o wys. 2,7 m) 40 m² Wydajność chłodzenia 3,52 kW (12000 BTU) Wydajność chłodzenia z funkcją oczyszczania 3,21 kW (11000 BTU) Maksymalna moc znamionowa (chłodzenie) 1350 W Średni pobór mocy (chłodzenie) 1010 W Wydajność grzania 3,30 kW (12000 BTU) Wydajność grzania z funkcją oczyszczania 3,05 kW (11000 BTU) Maksymalna moc znamionowa (grzanie) 1500 W Średni pobór mocy (grzanie) 1160 W Maksymalny przepływ powietrza 400 m³/h Maksymalny przepływ powietrza z funkcją oczyszczania 340 m³/h Maksymalny CADR dla pyłów PM2.5 290 m³/h Wydajność w trybie osuszania 1,2 l/ Poziom głośności do 64 dB Czynnik chłodniczy R290A Wymiary klimatyzatora (szer. x wys. x gł.) 36 x 73 x 34 cm Wymiary klimatyzatora z rurą (szer. x wys. x gł.) 36 x 73 x 60 cm Waga klimatyzatora 29,5 kg | 5 szt. |
| 7 | Motopompa do wody brudnej | Pompa: Maksymalna wys. tłoczenia: 24 m Maksymalna wys. ssania: 8 m Wydajność: 2000 l/min Średnice króćców: 100 mm (4 cale) Silnik: Typ silnika: czterosuwowy, benzynowy chłodzony powietrzem Moc:11,0 KM Poj. zbiornika paliwa: 6,1 l Zużycie paliwa: 4,0 l/h Wymiary i waga Długość: 745 mm Szerokość: 525 mm Wysokość: 660 mm Waga (sucha): 81 kg | 2 szt. |
| 8 | Latarka kątowa bateryjna | Dane techniczne: Korpus: Antystatyczny filament PC/PBT Soczewka: Poliwęglan z powłoką antystatyczną (PC) Osłona: Antystatyczny filament PC/PBT Klips: Antystatyczny filament PC/PBT Długość: 18,9 cm Masa z bateriami: 0,272 kg Masa bez baterii: 0,201 kg Rodzaj żarówki: LED Rodzaj drugiej żarówki: LED Rodzaj i typ baterii: Alkaliczne 3xAA Rodzaj przełącznika: wciskany | 26 szt. |
| 9 | Pilarka ratownicza | Moc kW/KM 4,4/6 Silnik dwusuwowy Pojemność skokowa cm³ 72,2 Długość prowadnicy cm 50 Ciężar kg 6,5 Podziałka piły łańcuchowej 3/8" Wartość drgań strona lewa / prawa m/s² 3,3/2,7 Poziom mocy akustycznej dB(A) 119 Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 10 | 1 szt. |
| 10 | Pilarka spalinowa | Moc kW/KM 3/4,1 Pojemność skokowa cm³ 50,2 Ciężar kg 5,1 Stosunek ciężaru do mocy kg/kW 1,7 Poziom mocy akustycznej dB(A) 116 Podziałka piły łańcuchowej .325 " Wartość drgań strona lewa / prawa m/s² 3,5/3,5 Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 105 | 1 szt. |